B A U B E S C H R E I B U N G  und  L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S
für das Bauvorhaben mit 4 Eigentumswohnungen

in 26427 Esens, Carl-Gittermann-Straße 2
Vorbemerkungen

Die Bauausführung wird in konventioneller, üblicher und handwerksgerechter Bauweise, nach den Regeln der Baukunst und den geltenden DIN erfolgen. Änderungen bleiben vorbehalten, sofern neue technische Erkenntnisse oder Bauvorschriften diese erforderlich werden lassen. Die im Grundriss darge-stellten Möblierungen stellen nur Vorschläge dar.
Die Gewährleistung für das Bauwerk beträgt fünf Jahre (BGB) ab Tag der Abnahme. Dehnungs- und Setzfugen sind Wartungsfugen und unterliegen nicht der Gewährleistung.
Alle technischen Einrichtungen werden, nach Fertigstellung, dem Auftraggeber sofort oder später (nach Absprache) von der Installationsfirma erläutert. 
Die Bauschlösser werden bis zur Schlüsselübergabe ausgetauscht.
Folgende Leistungen sind im Kaufpreis enthalten: 

Bauantragsstellung und Genehmigungen mit den erforderlichen Anlagen, Ingenieurleistungen, Planung, Bauzeichnung, Flurkarte, Lage-/Entwässerungsplänen, Statik, Neubauabsteckung, Wärmeschutznach-weis, die Berechnung für den umbauten Raum sowie der Wohn-/Nutzflächen, Ver-und Einmessungs-kosten. 

Änderungen der Planunterlagen aufgrund von Änderungswünschen werden separat berechnet.

Im Kaufpreis nicht enthalten sind: 
Telefon- und ggf. ein TV-Anschluss; Notargebühren, Grunderwerbsteuer usw. 
Ausstattungsgegenstände in den Zeichnungen dienen nur der Orientierung und sind nicht im Preis enthalten. 

Erdarbeiten:

Das Erdreich im Bereich des Baukörpers und der Pflasterflächen wird abgetragen, verteilt und 


ggf. wieder verwertet. Der überschüssige Boden wird abgefahren. Im Bereich des Baukörpers 


und der Pflasterflächen wird Füllsand eingebaut und verdichtet.  
Betonarbeiten:

Fundamente, Bodenplatte und Geschossdecken (unterseitig kein Putz, Stöße werden verspachtelt) werden nach statischer Berechnung eingebaut.
Außenmauerwerk:

Verblendmauerwerk (d 11,5cm) mit mineralischer Hohlschichtdämmung unter Berücksichtigung der Wärmeschutz-Verordnung/Berechnung, Gesamtstärke nach DIN. Außenschale in roten bzw. rot/braunen Vormauersteinen mit Sockelmauerwerk, verfugt. Die Öffnungsüberdeckungen werden mit senkrecht gemauerten Stürzen aus vorgenannten Verblendersteinen gemauert; das Mauerwerk wird gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit einer Z-Isolierung gesperrt.
Innenschale des Außenmauerwerks:

Kalksandsteine (d = 17,5cm) oder gleichwertig mit Dämmung;

Innenmauerwerk:

aus Kalksandsteinen, Porenbeton und/ oder Leichtbauweise (mit der erforderlichen Dämmung) in den statisch erforderlichen Stärken;

Wohnungstrennwände:

2 x 17,5 Kalksandsteine nach DIN 4109 (Rohdichte 2,0 mit 4 cm Trennwandplatte)
Putzarbeiten: 

Wand- Innenflächen in glattem Kalkzementputz, Putzqualität Q4; 

Estricharbeiten:

Auf den Geschossdecken wird ein schwimmender Estrich einschl. Randdämmstreifen verlegt. Trittschall-/Wärmedämmung nach Vorgabe der Wärmebedarfsberechnung.



Seite 1 von 4
Dach: 

Der Dachstuhl wird gemäß genehmigter Zeichnung aus Konstruktionsvollholz (KVH) einschließlich einer, gegen tierische und pflanzliche Holzschädlinge, Vorbehandlung mit einem amtlich anerkannten, umweltfreundlichen Holzschutzmittel erstellt. Die Dachfläche wird mit einer Unterspannbahn, an den Stößen verklebt und winddicht abgedeckt, darauf Lattung 30/50mm scharfkantig und imprägniert. Die Zwischensparrendämmung besteht aus mineralischem Faserdämmstoff, WLG 035 bzw. nach Wärmebedarfsberechnung, Dampfbremse, Sparschalung und Gipskartonplatten an Decken und Schrägen (i. Bad Feuchtraumplatten). Dacheindeckung erfolgt mit schwarzen Tondachsteinen. Die Firstpfannen werden in Trockenfirstverlegung aufgebracht. 
Balkon:


Stahlbetonplatte nach statischer Berechnung, darauf Abdichtung mit Bitumenbahnen, einem Holzbelag (WPC- Material) mit umlaufender Regenrinne mit Ablauf; Geländer/ Brüstung in verzinkter Ausführung mit Sichtblenden und Edelstahl-Handlauf; 

Fenster/Terrassentüren (mit 3-fach-Verglasung, Schallschutzklasse 3 mit 37 dB)

Es werden Kunststofffenster-/Türen mit Einhand-Dreh-/Kippbeschlägen (innen weiß und außen 

grau) montiert, dabei wird das hochwertige 5-Kammer-Profilsystem m. verzinkten Stahlaussteifun- 


gen verwendet. Ornamentglas im Bad; Profile der Terrassen-/ Bakontüren mit Alu-Bodentürschwel-


len (H ca. 3-4cm) u. Schnäpper. Basissicherheit durch Pilzkopfverriegelung und Sicherheitsschließ-


blechen. Die doppelte austauschbare dauerelastische Dichtung in grau ist im Blend- und Flügel-
rahmen durchlaufend. Windabdichtung nach EnEV mit überputzbaren Diffusionsfolien; Kunststoff-
rollläden mit elektrischem Antrieb. 
Fensterbänke:

 Innen: außer im Bad, Marmor, Überstand ca. 3cm; 
 Außen: Klinker-Rollschicht.
Haus-Eingangsstufe: 

Klinker-Rollschicht.
Hauseingangstür-/Briefkastenanlage und gr. Fensterelement:

Ausführung entsprechend genehmigter Zeichnung aus thermisch getrennten Profilen, innen weiß und außen grau einschl. Stoßgriff in Edelstahl (Außen) und Drückergarnitur (Innen) inkl. Feststellfunktion. Die Türen sind mit Pilzkopfschließbolzen und Profilzylinder (Not-/Gefahrenfunktion) versehen. Briefkasten- und Videoüberwachungsanlage inkl. elektrischem Türöffner.
Wohnungstüren:

Eingangstüren aus weißen Kunststoff beschichteten Röhrenspanplatten (CPL) mit Futter, 
Bekleidung, Türdichtband und Drückergarnitur und Türspion. Ausführung als Schallschutztür.
Innentüren: 

Qualitätstüren (RST) in CPL-Weißlack mit Rundkante und Rundkantenzargen, Drückergarnituren in Edelstahl.
Treppenhaus: 
Treppe und Podeste in Beton mit Edelstahl-Handläufen. Boden und Sockel gefliest und verfugt. 
Die Fugen zwischen Boden- u. Sockelfliese werden elastisch versiegelt. Wände in glattem Kalkzementputz, Putzqualität Q4., Farbe weiss. 
Wohnraumbetlüftung:

Dezentrale Aussenwand-Belüftung, mit Steuerung. 
Heizung:

Zentrale Heizungsanlage (Markenfabrikat) mit Luftwärmenutzung, Warmwasserspeicher und 
Zirkulationsleitung nach Wärmebedarfsrechnung und witterungsgeführter Regelung; jede Wohnung erhält eine Fußbodenheizung mit Wärmemengenzähler;






   Seite 2 von 4

Elektroarbeiten: 
          Die Elektroinstallation erfolgt nach den Vorschriften der VDE unter Putz und umfasst die gesamte 

Montage inkl. Hauptsicherungsschrank und Potentialausgleich.   

Jede Wohnung erhält eine Unterverteilung mit den entspr. Sicherungen zur Absicherung der 


verschiedenen, getrennten Stromkreise. Einbau von Schaltern/Steckdosen in weiß. 
         Ausstattung je Wohnung:
1 Klingel-/Türsprech-Videoanlage und Etagendrücker vor der Wohnungstür; 

je 1 Anschluss für Wasch-, Spülmaschine, Trockner, Kühlschrank, E.-Herd und Umluftabzugshaube
je 1 Außenleuchte für Balkon / Terrasse, je 1 Deckenleuchte im Abstellraum, je 1 Deckenleuchte und 1 Steckdose im Gerätehäuschen (außen), 1 abschaltbare Außensteckdose für Balkon / Terrasse, 2 Telefonanschlüsse einschließlich Anschlussdosen bis zum Übergabepunkt

2 TV- Anschlüsse einschließlich Anschlussdosen bis zum Übergabepunkt, Rauchwarnmelder in allen vorgeschriebenen Räumen, 1 SAT-Anlage Gemeinschaftsanlage mit erf. Technik (ohne Reciver).
Raum                       

Ausschaltungen
    Brennstellen              Steckdosen

Wohnen/Essen/Kochen


3


3


12
Bad / Dusche / WC   
                       
2


2


  3
Innen-Abst.-R

1


1


  3 
Flur  
            
1 (WS)


2


  3
Schlafen
                       
1 (WS)


1


  5
Carport / PKW-Einstellplatz 

0


0


  1
Allgemein: 
Treppenhausdecken- und Wandleuchten, Steuerung über Treppenhauslichtschalter;
Außenleuchten, angesteuert von Bewegungsmeldern (Zufahrt, Haustür u. Abst.-R). 
Technikraum: Anschluss Heizung, Zähleranlage, Erdung sämtlicher Rohrsysteme, 1 Ausschaltung mit Deckenleuchte und 1 Steckdose; 

Klempnerarbeiten:

Dachrinnen und Fallrohre (bis zur Sockelhöhe) in erforderlichem Durchmesser aus Zinkblech. Die Fallrohre enden in Standrohren und werden an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Die Installation erfolgt nach den behördlichen Vorgaben;
Sanitärinstallation:
    Anzahl, Art und Standort der Einrichtungen lt. Zeichnung, Sanitärobjekte in weiß von V&B. Es werden die erforderlichen Kalt-, Warm- sowie Abwasserungsleitungen für Bad/WC betriebsfertig eingebaut. Küche: je 1 Warm- und Kaltwasseranschluss, 1 Geschirrspülmaschinenanschluss; 1 WM -Anschluss im Abst-R., 1 Außenzapfstelle mit Frostschutzsicherung (Balkon/Terrasse); 1 RE-Wasch-tischanlage (B ca. 65cm) an vorgemauerter Ablage (ca.12cm);Geruchsverschluss und Einhebel-Waschtischbatterie;  WC-Tiefspülanlage wandhängend, Unterputzspülkasten ummauert mit WC-Soft-Schließkomfortsitz (H 48cm), Papierhalter, 1 Seifenschwammkorb, 1 dp. Handtuchhalter und 4 Wandhaken. Ein e vom Standard abweichende Sanitärausstattung z.B. spezieller Bodenablauf (Dusche), Wandspiegel oder Badmöbel usw. können gegen Aufpreis geliefert/montiert werden.

Dusche, ca. 90 x 90cm bodengleich verfliest, Duschabtrennung in Glas (H 195cm), Thermostatmischbatterie, Handbrause u. Wandstange ca. 90cm. Jede Wohnung erhält Mengen-zähler für die Erfassung von Heizungs-, Kalt- und Warmwasserverbrauch.

Im Technikraum wird 1 Stahl-Ausgussbecken mit Mischbatterie installiert. 
Fliesenarbeiten: 
Bad: Wandfliesen deckenhoch verfliest (außer an Schrägen); Eckstahlprofile (Niro); Fußboden- fliesen in Flur, Abst-R., Bad (rutschhemmende Mosaikfliesen in der Dusche). Materialpreis, inkl. MwSt. bis 35,- €/qm, Material/Farbe nach Wahl; Aufpreis für Verlegung von Fußbodenfliesen an den Wänden (4,50 €/m²). Als Abschluss zur Wand/Fliesen lackierte und profilierte Holzfußleisten im Flur und Abst.-R. 
Hausversorgung:

Die Hausanschlüsse (Strom und Brauchwasser) werden in den Technikraum gelegt. Hier sind auch die Verbrauchszähler untergebracht. Die Stromzähler der einzelnen Stromnutzer werden kurz vor Wohnungsübergabe eingebaut, der Eigentümer übernimmt ab Einbau die mtl. Kosten. Für den Telfonanschluss wird ein gemeinsamer Antrag eingereicht. Die Kosten (da günstiger) werden anteilig weiterberechnet. Die Freischaltung jedoch muss jeder Nutzer bei seinem Anbieter selbst beantragen. 
Seite 3 von 4
Malerarbeiten: 
Wand- und Deckenflächen in Glattputz (Q4) mit Dispersionsfarbe weiß gestrichen. Abtönen oder Volltönfarben gegen Aufpreis möglich. Die Fugen und offene Poren der Filigranbeton- und Gipskartondecken werden glatt verspachtelt und geschliffen. Versiegelung der Innenecken und Fensteranschlüsse mit Acrylmasse.

Bodenbelagarbeiten:

Designbelag (PVC) in allen Räumen, in denen keine Fußbodenfliesen vorgesehen sind; Material-preis bis 30,-- €/qm inkl. MwSt. nach Wahl. Als Abschluss zur Wand werden lackierte  und profilierte Holzfußleisten verlegt. Eine höherwertige Ausführung wie z.B. Parkett oder Holzdielen sind gegen Aufpreis möglich.

Außenanlagen: 
Schmutz-/Regenleitungen aus PVC-Rohr mit erf. Reinigungsschächten werden an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen; der vorhandene Erdaushub wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme auf dem Gelände verteilt. Anschließend wird das Grundstück mit Mutterboden  abgedeckt und erhält im Bereich der nicht gepflasterten Flächen eine Raseneinsaat. Hecken werden ergänzend als Einfriedigung, Teilflächen werden als Beete angelegt und mit Bodendeckern/Büschen bepflanzt. Zuwegung und PKW- Einstellplätze werden mit grauen Rechteck-Betonsteinen auf entsprechendem Unterbau (Planum aus Füllsand und Schlacke) gepflastert; Bordsteine werden mit Betonstützen eingebaut. Terrassen erhalten graue Betonplatten (50x50) mit Phase. 
Geräteräume/Müllräume:
Abstellhäuschen als Gemeinschaftsanlage. Holzkonstruktion mit Platten versehen, Verankerung, Flachdachausführung und Regenrinne. Metalltüren Fabrikat "Sikken" (Basislackierung werksseitig, weiß) mit Zylinderschloss, gem. Abstellfläche und  4 Boxen je ca. 4 m² groß, Mülleimer-Stellplatz, offen, ca. 10 m², mit Einfriedigung; 
Abnahme/Übergabe:
Nach Fertigstellung des Bauwerks bzw. vor Beginn der Eigenleistungen wird das fertige/teilfertige Gewerk vom Auftraggeber abgenommen. Die vertraglich noch nicht erbrachten Leistungen werden parallel zu den Eigenleistungsarbeiten weiter ausgeführt und zum Abschluss gebracht. Vom Bautenstand wird bei dieser Bauabnahme ein Protokoll gefertigt, in dem der Auftraggeber mit seiner Unterschrift die ordnungsgemäße Ausführung des Bauwerks bestätigt. Von diesem Abnahmeprotokoll erhält der Auftraggeber eine Durchschrift.
Sonstiges:

Die Wohnungen werden besenrein und das Treppenhaus von einer Reinigungsfirma 


gereinigt übergeben. Wohnungs- und Geräteraumtüren erhalten gleichschließende Profilzylinder. 

Die Bauschlösser werden bis zur Schlüsselübergabe ausgetauscht.
Diese 4-seitige Baubeschreibung habe/n ich/wir gelesen, akzeptiert und unterschrieben:

__________________________________                      ________________________________________________

Ort, Datum                                        

      Auftraggeber/in                                                







Seite 4 von 4



